化工建设能耗与碳排放计算与评价方法（试行）

1适用范围

本文件适用于新建、改建、扩建石油化工、煤化工、生物化工、无机化工、精细化工等工业工程项目建设过程能耗与碳排放计算及评价。 也适用于考核用能企业总能耗与碳排放量的延伸计算与评价。为化工建设项目、企业和行业碳排放量化提供统一计算方法。

2 化工建设能耗与碳排放计算原则

2.1合规性。综合能耗计算包括的能源种类等应符合国家能源统计等要求。

2.2完整性。综合能耗计算应包括生产过程中实际消耗的全部能源和耗能工质，不得漏计、重计。

2.3准确性。综合能耗的计算应准确反映用能单位真实的、可计量和可核查的能源消耗量。

2.4 一致性。在统计报告期内计算综合能耗时，边界划分、计算方法等应保持一致。

3 能耗基础数据要求

3.1 企业应按照国家标准要求，配备符合配备率及准确度等级规定的能源计量器具。”

3.2 企业应按相关要求对能源计量器具进行检定和校准。

3.3 企业应建立文件或程序明确能源统计报表、能源绩效参数计算和能源计量数据的关系，能源计量数据异议的处理。

3.4能耗基础数据台账保存期应不低于5年，数据可追溯、可核验。

4 能耗计算边界

4.1 针对综合能耗计算的目的和实际情况，边界可以是用能单位的整体或次级用能单位，也可以是其组成部分。

4.2边界划分可采用不同形式，选择其中一种确定综合能耗计算的边界，如年度、或者项目建设全过程用能。边界一经确定，在综合能耗计算过程中不应改变。

4.3根据组织机构隶属关系进行划分，边界内包括所有组织机构隶属部门和单位内的用能系统、设施和设备。

4.4项目建设过程能耗计算范围不包括设计、采购运输、外委加工预制构件环节，以及项目合同外由建设方承担的能源消耗。”

5 化工建设项目能耗计算范围

5.1化工建设项目建设过程中的能耗计算范围包括直接消耗的一次能源、二次能源和耗能工质实测数据。

5.2 计算范围

5.2.1项目合同签订后，从项目人员进入现场施工准备到项目合同执行完毕全生命建设周期的能源消耗。包括但不限于土方、建筑、安装工程直接消费的能源。

5.2.2 项目施工附属的预制车间所消费的能源。

5.2.3现场临时仓库、工棚、办公室、生活设施等各种临设工程消费的能源。

5.2.4项目施工机械、运输设备等消费的能源。

5.2.5租赁的施工机械设备和车辆所消费的能源。

5.2.6 建设方提供给EPC总承包商、EPC总承包商提供给施工分包商，且可计量并在当事方范围内消耗的能源。

6 能耗数据采集渠道及方法

6.1计算综合能耗可采用的原始数据来源包括能源计量器具读数记录、能耗在线监测系统数据记录、能源统计报表、收货单、能源费用帐单等。

6.2企业应有配备完善的能源计量器具设施（如电力、燃料、水等计量表），计量实施应符合GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的规定。

6.3建立能源消耗数据台帐，明确数据记录。

6.4耗能工质消耗的能源应该纳入综合能耗计算。耗能工质主要包括水、压缩空气、乙炔、氧气、氩气、氮气、二氧化碳等。

7 化工项目建设过程综合能耗计算方法

7.1能耗折标准煤当量。各种实际消耗的能源及耗能工质耗能量，按实测值或供应单位提供的数据，依据GB/T 3102.4《热学的量和单位》，并参照国家统计局公布的数据，折算为标准煤。”

7.2各种能源折标准煤系数

能源名称              折标准煤系数

1）原煤             ０．７１４３ｋｇｃｅ／ｋｇ

2）燃料油           １．４２８６ｋｇｃｅ／ｋｇ

3）汽油               １．４７１４ｋｇｃｅ／ｋｇ

4）煤油               １．４７１４ｋｇｃｅ／ｋｇ

5）柴油               １．４５７１ｋｇｃｅ／ｋｇ

6）天然气             １．１０００ｋｇｃｅ／ｍ３～１．３３００ｋｇｃｅ／ｍ３

7）液化天然气         １．７５７２ｋｇｃｅ／ｋｇ

8）液化石油气         １．７１４３ｋｇｃｅ／ｋｇ

9）甲醇（用作燃料）   ０．６７９４ｋｇｃｅ／ｋｇ

10） 乙醇（用作燃料） ０．９１４４ｋｇｃｅ／ｋｇ

11）氢气（用作燃料）  ０．３３２９ｋｇｃｅ／ｍ３

12）电力（当量值）    ０．１２２９ｋｇｃｅ／（ｋＷ·ｈ）

13）热力（当量值）   ０．０３４１２ｋｇｃｅ／ＭＪ

7.3主要耗能工质折标准煤系数

耗能工质名称          折标准煤系数

1）新水               ０．２５７１ｋｇｃｅ／ｔ

2）软化水             ０．４８５７ｋｇｃｅ／ｔ

3）除氧水            ０．９７１４ｋｇｃｅ／ｔ

4）压缩空气          ０．０４００ｋｇｃｅ／ｍ３

5）氧气              ０．４０００ｋｇｃｅ／ｍ３

6）氮气              ０．４０００ｋｇｃｅ／ｍ３

7）二氧化碳气        ０．２１４３ｋｇｃｅ／ｍ３

8）乙炔              ８．３１４３ｋｇｃｅ／ｍ３

9）电石              ２．０７８６ｋｇｃｅ／ｋｇ

10）氩气             0.111kgce/m³

7.4 综合能耗量计算

综合能耗按公式(1)计算：

.....

式中：

- -综合能耗（tce）

n--消耗的能源种类数

Ei--实际消耗的第i种能源量（含耗能工质的能源量）

Ki--第i种能源的折标准煤系数

综合能耗主要用于考察用能单位的能源消耗总量。

7.5 单位产值综合能耗计算方法

单位产值能耗按公式(2)计算：

℮ℊ=ΕG

式中：

eg--单位产值综合能耗；

E--综合能耗（tce)

G — 统计报告期内总产值（万元）。

单位产值综合能耗主要用于考察用能单位的能源效率或能源强度。

8 化工项目建设过程综合能耗计算结果评价

8.1 化工项目建设过程能耗评价标准的合规阈值（基期值）

1）施工总承包项目单位产值综合能耗合规阈值

≤0.012吨标煤/万元产值

2）EPC总承包项目单位产值综合能耗合规阈值

≤0.006吨标煤/万元产值

8.2 评价标准与对标要求，以用能项目的单位产值能耗与化工建设能耗合规阈值进行对比评价，评价结果分为引领值、先进值、目标值和改进值。

1）引领值≤合规阈值（基期值）20%

2）先进值≤合规阈值（基期值）10%

3）目标值=合规阈值（基期值）

4）改进值>合规阈值（基期值）10%

9 化工项目建设过程碳排放计算方法

9.1   综合能耗与碳排放折算系数：采用《省级温室气体清单编制指南（2025版）》（环办气候【2026】1号）规定。1吨标准煤对应2.63吨CO2排放系数。

9.2  综合能耗的碳排放计算

按照综合能耗1吨标准煤=排放2.63吨二氧化碳（CO2）计算。

9.3计算边界总碳排放计算

总碳排放量=综合能耗（吨标准煤）x2.63

10 综合能耗及二氧化碳排放计算方法延伸应用

10.1用能单位位于不同地理位置的两个或多个次级用能单位（项目），根据多个计算边界分别计算，统一汇总。

10.2 项目年度单位产值综合能耗（tce/万元）=项目年度综合能耗（tce)/项目年度完成产值（万元）

10.3项目单位产值综合能耗（tce/万元）=项目综合能耗（tce)/项目合同额或结算额（万元）

10.4化工建设企业的年度总综合能耗tce=企业全部在建项目年度总综合能耗tce+企业总部年度综合能耗tce+其他次级用能综合单位能耗tce

10.5化工建设企业的年度单位产值综合能耗（tce/万元）=(企业全部在建项目年度总综合能耗+企业总部年度综合能耗+其他次级用能单位综合能耗)/企业年度完成总产值。

11化工建设企业综合能耗评价参考标准与对标要求，

11.1以企业的单位产值综合能耗与化工建设综合能耗合规阈值进行对比评价，

- 工程公司（设计）合规阈值：0.007tce/万元产值

- 建设公司合规阈值：0.013tce/万元产值

11.2 用能企业年度二氧化碳排放总量（tco2）=企业的年度总综合能耗（tce）x2.63

12 数据溯源与共享

12.1 能耗合规阈值（基期值）使用周期，每三年进行一次数据修订。

12.2化工建设行业年度二氧化碳排放量的计算在化工建设企业年度总综合能耗基础上进行综合汇算能耗基期值。

12.3化工建设行业年度二氧化碳排放量（tco2）=（行业年度实现总产值（万元）

x化工建设综合能耗基期值的平均值）x2.63

附录A：《化工建设项目能耗统计表》

附  录  A

(资料性附录)

化工建设施工项目各种能耗折标准煤统计表

表 A  化工建设施工项目各种能耗折标准煤统计表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目承包形式 |  | □ EPC总承包 □ 施工总承包 |  |  |  |  |
| 项目合同额及合同范围 |  | 合同额： 万元 |  | □施工费(不设计、设备、主材费) □含主材费 □含设计、设备、主材费 |  |  |
| 统计日期工程进度 |  | □工程已竣工 □工程进度完成 % |  |  |  |  |
| 序号 | 施工用能名称 |  | 实际用量 | 折算标准煤系数 |  | 施工能耗标准煤（tce） |
| 1 | 原煤 |  | (t) | 0.7143 tce/t |  |  |
| 2 | 天然气 |  | (m³) | 1.1000kgce/m³ ~1.3300kgce/m³ |  |  |
| 3 | 液化天然气 |  | (t) | 1.7572 tce/t |  |  |
| 4 | 燃料油 |  | (t) | 1.4286 tce/t |  |  |
| 5 | 汽油 |  | (t) | 1.4714 tce/t |  |  |
| 6 | 柴油 |  | (t) | 1.4571 tce/t |  |  |
| 7 | 煤油 |  | (t) | 1.4714 tce/t |  |  |
| 8 | 甲醇（用作燃料） |  | (t) | 0.6794 tce/t |  |  |
| 9 | 乙醇（用作燃料） |  | (t) | 0.9144 tce/t |  |  |
| 10 | 电力（施工、办公、生活用电） |  | (kW·h) | 0.1229kgce/(kW·h) |  |  |
| 11 | 热力 |  | （MJ） | 0.03412kgce/MJ |  |  |
| 12 | 新水（施工、办公、生活用水） |  | (t) | 0.2571kgce/t |  |  |
| 13 | 软化水 |  | (t) | 0.4857kgce/t |  |  |
| 14 | 除氧水 |  | (t) | 0.9714kgce/t |  |  |
| 15 | 压缩空气 |  | (m³) | 0.0400kgce/m³ |  |  |
| 16 | 氮气 |  | (m³) | 0.0400kgce/m³ |  |  |
| 17 | 氧气 |  | (m³) | 0.0800kgce/m³ |  |  |
| 18 | 乙炔 |  | (m³) | 8.3143kgce/m³ |  |  |
| 19 | 氩气 |  | (m³) | 0.111kgce/m³ |  |  |
| 20 | 二氧化碳 |  | (m³) | 0.2143kgc／ｍ３ |  |  |
| 项目施工总能耗标煤 |  |  |  |  | (t) |  |

附  录  B

(资料性附录)

附录B:  化工建设企业年度二氧化碳排放计算边界示意图

参考文献：《“化工建设项目施工碳排放”课题研究成果报告》（中国化工建设企业协会）